บทที่ 1

บทนำ

1.1  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันมนุษย์เรามีความต้องการที่จะใช้พลังงานต่าง ๆ อย่างมากมายมหาศาลแต่ในทางกลับกันพลังงานต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันกลับมีน้อยลง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะขาดแคลน  และการใช้พลังงานยังส่งผลกระทบต่อปัญหาสภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบัน จึงเห็นได้ว่ามีการรณรงค์การใช้พลังงานทดแทนอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทางคณะผู้จัดทำได้เห็นความสำคัญของปัญหาต่างๆ เหล่านี้ จึงคิดประดิษฐ์ชิ้นงานนี้ขึ้นมา โดยมุ่งเน้นการนำพลังงานมาใช้ทดแทน โดยจะนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตลอดโดยจะไม่มีการสิ้นเปลืองรวมทั้งมีความปลอดภัยต่อมนุษย์และต่อสภาพแวดล้อมและอีกทั้งยังสามารถนำพลังงานที่ได้มาใช้ในยามฉุกเฉินเช่นการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ มาเป็นแนวคิดประดิษฐ์ชิ้นงานนี้ขึ้นมา เพื่อทดแทนพลังงานที่สูญเสียไป

1.2  วัตถุประสงค์

1.2.1  เพื่อออกแบบสร้างและพัฒนาชุดจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่

1.2.2  เพื่อทดลองการทำงานของชุดจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่

1.3  สมมติฐาน

ชุดจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้จากการทำสิ่งประดิษฐ์ในครั้งนี้สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.4  ขอบเขตของการศึกษา

กระแสที่ได้จากโซล่าเซลล์จะถูกอัพกระแสเพื่อนำไปชาร์จ แบตเตอรี่ 12 V   ซึ่งสามารถรักษาระดับแรงดันเอาไว้ จากนั้นไฟจากแบตเตอร์รี่จะจ่ายผ่านวงจรเร็กกูเรเตอร์ปรับค่าได้เพื่อทำการปรับระดับแรงดันโดยที่ทางเอาท์พุท แรงดันจะออกประมาณ 1.5,3,5,7,9,12V ซึ่งสามารถปรับใช้ได้ตามความต้องการและอีกส่วนหนึ่งไฟจากแบตเตอร์รี่จะจ่ายผ่านวงจรอินเวอร์เตอร์ขนาด 200 W เพื่อแปลงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V

1.5  คำจำกัดความ

1.5.1  การวิจัยฉบับนี้ หมายถึง การทำวิจัยเรื่องชุดจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระตรงและกระแสสลับด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่

1.5.2  ผู้วิจัย หมายถึง นักศึกษาที่ทำการวิจัยเรื่องชุดจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่

1.5.3  ชุดจ่ายพลังงาน หมายถึง ชุดสำหรับจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระตรงและกระแสสลับด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่

1.6  ข้อตกลงเบื้องต้น

การวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเพื่อออกแบบสร้างและพัฒนาชุดจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่เพื่อเป็นต้นแบบเท่านั้น ซึ่งอาจจะใช้ในจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ไม่ครบทุกชนิด

1.7  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.7.1  ได้เรียนรู้วิธีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาและประดิษฐ์ชุดจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่

1.7.2  ชุดจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่สามารถใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าเช่นการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ที่รองรับ

1.7.3  สามารถใช้เป็นชุดจ่ายพลังงานไฟฟ้ายามฉุกเฉินได้เช่นการชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าฉุกเฉิน

1.7.4  สามารถใช้เป็นอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนได้

1.8 วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้

ตารางที่ 1.1 แสดงรายการอุปกรณ์ที่ใช้

| ที่ | รายการ | จำนวน | เงิน(บาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | แผงโซล่าเซลล์ | 4แผง | 1160 |
| 2 | ชุดวงจรโซล่าชาร์จ | 1ชุด | 535 |
| 3 | ชุดวงจรอินเวอร์เตอร์100w | 1 ชุด | 565 |
| 4 | เร็กกูเลเตอร์พร้อมซีเล็คเตอร์ปรับ | 1 ชุด | 110 |
| 5 | ชุดวงจรชาร์จแบตเตอรี่ | 1 ชุด | 85 |
| 6 | ชุดวงจรบอกระดับแรงดันแบตเตอรี่ | 1 ชุด | 210 |
| 7 | แบตเตอร์รี่ 12 v 1.2 Ah | 2 ก้อน | 460 |
| 8 | กล่องอเนกประสงค์ | 1 กล่อง | 250 |
| 9 | สวิทแลมป์3 ขา 12 v | 2ตัว | 60 |
| 10 | หม้อแปลงไฟฟ้า 1 A | 1ตัว | 260 |
| 11 | อุปกรณ์สายชาร์จสำหรับมือถือ รุ่นต่างๆ | 1 ชุด | 250 |
| 12 | แจ็คขั้วอากาศ ดำ-แดง | 2 ตัว | 30 |
| 13 | โปรโตบอร์ด | 1แผ่น | 110 |
| 14 | หัวเสียบแบนตัวเมีย(หางปลา) | 6ตัว | 30 |
| 15 | สายไฟอ่อน | 5เมตร | 60 |
| 16 | กาวสองหน้า 3 m | 1ม้วน | 165 |
| 17 18 19 20 21 22 23 24 | แผนอะครีลิค 2.5 m.m. ฟิวส์ 1 A ฟิวส์ 2 A กระบอกฟิวส์ ปลั๊กกราวด์คู่ เทอร์โมมิเตอร์ ค่าเครื่องมือ เช่น หัวแร้ง ตะกั่วบัดกรี ดอกสว่าน ฯค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 2 แผน 1 ตัว 1 ตัว 1 ตัว 1 ตัว 1 ตัว 1 ชุด - | 250 5 5 20 50 150 500 1,000 |
| รวม |  |  | 6,170 |

บทที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ในการออกแบบและสร้างชุดจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระตรงและกระแสสลับด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ประกอบไปด้วยเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

2.1  Solar Cell หรือ PV

Solar Cell หรือ PV มีชื่อเรียกกันไปหลายอย่าง เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์สุริยะ หรือเซลล์ photovoltaic ซึ่งต่างก็มีที่มาจากคำว่า Photovoltaic โดยแยกออกเป็น photo หมายถึง แสง และ volt หมายถึง แรงดันไฟฟ้า เมื่อรวมคำแล้วหมายถึง กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุที่มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง แนวความคิดนี้ได้ถูกค้นพบมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1839 แต่เซลล์แสงอาทิตย์ก็ยังไม่ถูกสร้างขึ้นมา จนกระทั่งใน ปี ค.ศ. 1954 จึงมีการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ และได้ถูกนำไปใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับดาวเทียมในอวกาศ เมื่อ ปี ค.ศ. 1959 ดังนั้น สรุปได้ว่า

เซลล์แสงอาทิตย์ คือ สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน (Silicon), แกลเลี่ยม อาร์เซไนด์ (Gallium Arsenide), อินเดียม ฟอสไฟด์ (Indium Phosphide), แคดเมียม เทลเลอไรด์ (Cadmium Telluride) และคอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด์ (Copper Indium Diselenide) เป็นต้น ซึ่งเมื่อได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงก็จะเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบเพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสองของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อนำขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้น ทำให้สามารถทำงานได้

| Single Crystalline Silicon Solar Cell | Polycrystalline Silicon Solar Cell | Amorphous Silicon Solar Cell |
| --- | --- | --- |

รูปที่ 2.1 แสดงSolar Cell

ที่มา http://www.leonics.co.th/html/th/aboutpower/solar_knowledge.php

2.1.1  เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากซิลิคอน ชนิดผลึกเดี่ยว (Single Crystalline Silicon Solar Cell)หรือที่รู้จักกันในชื่อ Monocrystalline Silicon Solar Cellและชนิดผลึกรวม (Polycrystalline Silicon Solar Cell) ลักษณะเป็นแผ่นซิลิคอนแข็งและบางมาก

2.1.2  เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon Solar Cell) ลักษณะเป็นฟิล์มบางเพียง 0.5 ไมครอน (0.0005 มม.) น้ำหนักเบามาก และประสิทธิภาพเพียง 5-10%

2.1.3  เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำอื่นๆ เช่น แกลเลี่ยม อาร์เซไนด์, แคดเมียม เทลเลอไรด์และคอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด์ เป็นต้น มีทั้งชนิดผลึกเดี่ยว (Single Crystalline) และผลึกรวม (Polycrystalline) เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากแกลเลี่ยมอาร์เซไนด์ จะให้ประสิทธิภาพสูงถึง 20-25%

2.2  แบตเตอรี่

รูปที่ 2.2 แสดงแบตเตอรี่

ที่มา:  ถ่ายจากชิ้นงานจริง

แบตเตอรี่ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยน พลังงานเคมีที่เก็บไว้เป็นพลังงานไฟฟ้า ได้มีการค้นพบว่า มีการใช้แบตเตอรี่ตั้งแต่สมัย บาบิโลเนียน เมื่อประมาณ 500 ปีก่อนคริสตศักราช แต่แบตเตอรี่ที่มีใช้ในปัจจุบัน เป็นการค้นคว้าทดลองของนักวิทยาศาสตร์เมื่อ 200 ปีที่แล้ว ซึ่งแบ่งตามลักษณะของการใช้งานได้เป็น 4 ชนิดดังนี้

2.2.1  แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เป็นแบตเตอรี่ที่เมื่อผ่านการใช้แล้วไม่สามารถนำกลับมาชาร์จประจุเพื่อกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือที่มักเรียกกันว่า “ถ่าน” มีอยู่หลายชนิด เช่น ถ่านอัลคาไลน์ ถ่านลิเทียม เป็นต้น แบตเตอรี่แบบนี้มีหลายขนาด ใช้ในวิทยุ นาฬิกา เก็บพลังงานได้สูง อายุการใช้งานสูง แต่เมื่อถูกใช้หมดจะกลายเป็นขยะมลพิษ

2.2.2  แบตเตอรี่ทุติยภูมิ เป็นแบตเตอรี่ที่เมื่อผ่านการใช้แล้วสามารถนำกลับมาชาร์จประจุเพื่อกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่มือถือ และถ่านรุ่นใหม่ๆ เป็นต้น

2.2.3  แบตเตอรี่เชิงกล เป็นแบตเตอรี่ที่เมื่อผ่านการใช้แล้วนำกลับมาชาร์จประจุใหม่ได้ โดยการเปลี่ยนขั้วอิเล็กโทรดขั้วลบของแบตเตอรี่ที่ใช้งานแล้ว ซึ่งทำให้มีการชาร์จประจุอย่างรวดเร็ว เช่น แบตเตอรี่ชนิดอลูมิเนียม-อากาศ

2.2.4  แบตเตอรี่ผสม เป็นแบตเตอรี่ที่มีเซลล์ของเชื้อเพลิงผสมอยู่ โดยขั้วอิเล็กโทรดข้างหนึ่งเป็นก๊าซและอีกข้างหนึ่งเป็นขั้วของตัวมันเอง เช่น แบตเตอรี่ชนิดซิงค์-โบรมีน

2.3  หม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลง หรือหม้อแปลงไฟฟ้า (transformer) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้ในการส่งผ่านพลังงานจากวงจรไฟฟ้าหนึ่งไปยังอีกวงจรโดยอาศัยหลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า โดยปกติจะใช้เชื่อมโยงระหว่างระบบไฟฟ้าแรงสูง และไฟฟ้าแรงต่ำ หม้อแปลงเป็นอุปกรณ์หลักในระบบส่งกำลังไฟฟ้า

หม้อแปลง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับส่งผ่านพลังงานไฟฟ้า สามารถเปลี่ยนขนาดแรงดันไฟฟ้า หรือขนาดของกระแสไฟฟ้าได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบและใช้งานหม้อแปลงแบ่งออกตามการใช้งานของระบบไฟฟ้ากำลังได้ 2 แบบคือ หม้อแปลงไฟฟ้าชนิด 1 เฟส และหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด 3 เฟสแต่ละชนิดมีโครงสร้างสำคัญประกอบด้วย

รูปที่ 2.3 แสดงโครงสร้างของหม้อแปลง

ที่มา: http://www.kctc.ac.th/kctc1/www.tranformer-plug_poo.com

2.3.1 ขดลวดตัวนำปฐมภูมิ (Primary Winding) ทำหน้าที่รับแรงเคลื่อนไฟฟ้า
2.3.2 ขดลวดทุติยภูมิ (Secondary Winding) ทำหน้าที่จ่ายแรงเคลื่อนไฟฟ้า

2.3.3 ขั้วต่อสายไฟ (Terminal) ทำหน้าที่เป็นจุดต่อสายไฟกับขดลวด

2.3.4 แผ่นป้าย (Name Plate) ทำหน้าที่บอกรายละเอียดประจำตัวหม้อแปลง

2.3.5 อุปกรณ์ระบายความร้อน (Coolant) ทำหน้าที่ระบายความร้อนให้กับขดลวด เช่นอากาศ, พัดลม, น้ำมัน หรือใช้ทั้งพัดลมและน้ำมันช่วยระบายความร้อน เป็นต้น

2.3.6 โครง (Frame) หรือตัวถังของหม้อแปลง (Tank) ทำหน้าที่บรรจุขดลวด แกนเหล็กรวมทั้งการติดตั้งระบบระบายความร้อนให้กับหม้อแปลงขนาดใหญ่

2.3.7 สวิตช์และอุปกรณ์ควบคุม (Switch Controller) ทำหน้าที่ควบคุมการเปลี่ยนขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้า และมีอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ รวมอยู่ด้วย

2.4 วงจรควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่

รูปที่ 2.4 แสดงวงจรควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่

ที่มา:   ถ่ายจากชิ้นงานจริง

วงจรควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ชุดนี้เป็นวงจรที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ วิทยุ พัดลม ทีวี เป็นต้น ที่ใช้ไฟกระแสตรงตามสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าหรือไม่สามารถเดินสายไฟฟ้าได้ วงจรนี้จะทำหน้าที่ควบคุมการชาร์จกระแสไฟฟ้าไม่ให้จ่ายโหลดเกิน (Overcharged) และป้องกันกระแสย้อนกลับในเวลากลางคืน (Over-discharged) ช่วยให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- เหมาะสำหรับระบบแบตเตอรี่ 12 โวลท์

- ใช้แผ่นโซลาร์เซลล์ขนาด 16-22 โวลท์ 5-60 วัตต์

- มีระบบชาร์จแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยกระแสชาร์จสูงสุดประมาณ 5 แอมป์ ตัดการชาร์จเมื่อแบตเตอรี่เต็มและชาร์จเอง เมื่อแบตเตอรี่เริ่มหมด

2.5  วงจรอินเวอร์เตอร์

รูปที่ 2.5 แสดงวงจรอินเวอร์เตอร์

ที่มา:   ถ่ายจากชิ้นงานจริง

คุณสมบัติ

• ใช้กับแหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ 20 แอมป์ ที่โหลด 200 วัตต์

• มีวงจรตรวจสอบแบตเตอรี่ต่ำกว่า 10 โวลท์ จะตัดการทำงานของวงจร

• มีวงจรตรวจสอบกระแสเกิน 20 แอมป์

• รับโหลดได้สูงสุด 200 วัตต์

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

ขั้นตอนการเตรียมการดำเนินโครงการ ศึกษาหลักการทำงานและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ ชุดจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ(DC & AC Power Supply )รวมไปจนถึงการออกแบบและการสร้างส่วนประกอบต่าง ๆ ของชุดจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการค้นคว้ามาเป็นต้นแบบในการออกแบบและสร้างชุดจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ เพื่อที่จะใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานและคุณสมบัติในด้านต่างๆ ของชุดจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ

3.1  วัสดุ - อุปกรณ์ที่ใช้

ตารางที่ 3.1 แสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์

| ที่ | รายการ | จำนวน |
| --- | --- | --- |
| 1 | แผงโซล่าเซลล์ขนาด11 X 8เซนติเมตร | 4 แผง |
| 2 | แผ่นพลาสติกใส ขนาด 10 มิลลิเมตร | 1 แผ่น |
| 3 | แผ่นพลาสติกทึบ ขนาด 2.5 มิลลิเมตร | 2 แผ่น |
| 4 | แบตเตอรี่ชาร์จ 6 โวลต์ 1.2 AH | 2 ก้อน |
| 5 | ชุดวงจรโซล่าร์ชาร์จ | 1 ชุด |
| 6 | ชุดวงจรอินเวอร์เตอร์ 200 W | 1 ชุด |
| 7 | ชุดวงจรเร็กกูเลเตอร์ | 1 ชุด |
| 8 | ชุดวงจรแสดงระดับแบตเตอรี่ 12 V | 1 ชุด |
| 9 | อุปกรณ์สายชาร์จสำหรับมือถือ รุ่นต่างๆ | 1 ชุด |
| 10 | หม้อแปลงไฟฟ้า 220 – 12 V 1 A | 1 ตัว |
| 11 | เต้ารับแบบกราวด์คู่ | 1 ตัว |
| 12 | กล่องติดตั้งแผ่งวงจรขนาด 26 x 35 x 7 เซนติเมตร | 1 กล่อง |
| 13 | สายไฟอ่อน | 5 เมตร |
| 14 | สวิตช์ 12 VDC | 2 ตัว |
| 15 | ค่าเครื่องมือ เช่น หัวแร้ง ตะกั่วบัดกรี ดอกสว่าน และอื่นๆ | 1 ชุด |

3.2  แผนผังการทำงาน ( Block Diagram )

แผนผังขั้นตอนการทำงานของชุดจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ( DC & AC Power Supply )

เซลล์แสงอาทิตย์

แบตเตอรี่

วงจรเร็กกูเลเตอร์

วงจรอินเวอร์เตอร์

เอาท์พุต

AC 220v

เอาท์พุต

DC 0 – 12 v

DC Load

AC Load

รูปที่ 3.1 แสดงแผนผังการทำงาน ( Block Diagram )

ที่มา : เขียนด้วยโปรแกรม Microsoft Word

3.3  การออกแบบชิ้นงาน

3.3.1	ออกแบบกล่องใส่ชิ้นงาน

รูปที่ 3.2แสดงกล่องใส่ชิ้นงาน

ที่มา : เขียนด้วยโปรแกรม AutoCAD

3.3.2  ออกแบบชิ้นงานภายในกล่อง

รูปที่ 3.3 แสดงแบบชิ้นงาน

ที่มา : เขียนด้วยโปรแกรม AutoCAD

รูปที่ 3.4 แสดงรูปด้านหน้าของชิ้นงาน

ที่มา : เขียนด้วยโปรแกรม AutoCAD

รูปที่ 3.5 แสดงรูปด้านข้างของชิ้นงาน

ที่มา : เขียนด้วยโปรแกรม AutoCAD

รูปที่ 3.6 แสดงรูปด้านบนของชิ้นงาน

ที่มา : เขียนด้วยโปรแกรม AutoCAD

3.3.3  ออกแบบเสากล่องของชิ้นงาน

รูปที่ 3.7 แสดงการวางตำแหน่งเสาภายในชิ้นงาน

ที่มา : เขียนด้วยโปรแกรม AutoCAD

รูปที่ 3.8 แสดงขนาดเสาภายในชิ้นงาน

ที่มา : เขียนด้วยโปรแกรม AutoCAD

3.3.4  กำหนดตำแหน่งของอุปกรณ์ต่าง ๆ ลงบนชิ้นงาน

รูปที่ 3.9 แสดงตำแหน่งของอุปกรณ์บนชิ้นงาน

ที่มา : เขียนด้วยโปรแกรม AutoCAD

3.3.5  เจาะยึดอุปกรณ์กับชิ้นงานตามที่ออกแบบ

รูปที่ 3.10 แสดงตำแหน่งการเจาะยึด LED

ที่มา : เขียนด้วยโปรแกรม AutoCAD

รูปที่ 3.11 แสดงตำแหน่งการเจาะยึดสวิตช์

ที่มา : เขียนด้วยโปรแกรม AutoCAD

รูปที่ 3.12 แสดงตำแหน่งการเจาะยึดเต้ารับและ USB

ที่มา : เขียนด้วยโปรแกรม AutoCAD

รูปที่ 3.13 แสดงแบบร่างชิ้นงานสำเร็จ

ที่มา : เขียนด้วยโปรแกรม AutoCAD

บทที่ 4
ผลการดำเนินงาน

4.1  ผลการดำเนินงาน

ชุดจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับด้วยโซล่าร์เซลล์ สามารถนำไปใช้งานได้จริง สามารถจ่ายพลังไฟฟ้าได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับให้กับโหลดได้ ซึ่งชุดจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับด้วยโซล่าร์เซลล์นี้ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  - สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ได้ 1.5 , 3 , 5 , 6 , 9 และ 10 V , 1 A

  - สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ได้ 220 V , 1 A

  - ใช้งานได้กับโหลดไม่เกิน 200 W

  - สามารถใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินได้

  - สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้อัตโนมัติเมื่อแรงดันต่ำกว่า 10 V

  - สามารถตัดวงจรชาร์จแบตเตอรี่ได้อัตโนมัติเมื่อแรงดันเกิน 12 V

  - มีวงจรแสดงระดับแรงดันแบตเตอรี่

  - มีพอร์ต USB ที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้โดยตรง

ชนิดของโหลดที่สามารถใช้ได้

- โทรศัพท์มือถือ

- ไฟฉายชนิดชาร์จแบตเตอรี่ได้

- หลอดไฟประเภทหลอด LED

- เครื่องเล่น MP3

- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

- หลอดตะเกียบ 9 W , 18 W

- อุปกรณ์อื่นๆ

หมายเหตุ:	- ขนาดของโหลดกระแสตรงต้องไม่เกิน 12 V, 1 A

- ขนาดของโหลดกระแสสลับต้องไม่เกิน 220 V , 1 A , 200 W

4.2  ผลที่ได้จากการทดลองหาประสิทธิภาพของชิ้นงาน

4.2.1 จากการทดลองศึกษาการใช้งานของชุดจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับด้วยโซล่าเซลล์ พบว่ามีผลการใช้งานดังตาราง

ตารางที่ 4.1 แสดงผลจากการทดลองศึกษาการใช้งานของชุดจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง

และกระแสสลับด้วยโซล่าเซลล์

| อุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง | การใช้งาน |  |
| --- | --- | --- |
|  | สามารถใช้งานได้ | ไม่สามารถใช้งานได้ |
| 1. หลอด LED ความเข้มสูง |  |  |
| 2. โทรศัพท์มือถือ |  |  |
| 3. เครื่องเล่น MP3 |  |  |
| อุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ |  |  |
| 1. หลอดตะเกียบขนาด 18 วัตต์ |  |  |
| 2. พัดลม |  |  |
| 3. หัวแร้งบัดกรี |  |  |
| 4. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค |  |  |

4.2.2 จากการทดลองเพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพของชุดจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับด้วยโซล่าเซลล์ทางด้านกระแสตรง

โดยการทดลองหลอด LED  ความเข้มสูง พบว่าก่อนการใช้งานวัดปริมาณแรงดันที่แบตเตอรี่ได้ 12 โวลต์ และเมื่อหลังการใช้งานผ่านไป 1 ชั่วโมง วัดปริมาณแรงดันที่แบตเตอรี่ได้ 11.5 โวลต์โดยจากทฤษฎีเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า 9 โวลต์ หลอด LED จะไม่ทำงาน

รูปที่ 4.1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานหลอด LED

กับปริมาณแรงดันที่แบตเตอรี่

ที่มา : เขียนด้วยโปรแกรม Microsoft Word

เมื่อทดลองกับโทรศัพท์มือถือยี่ห้อต่าง ๆ พบว่าผลการทดลองมีดังนี้

ตารางที่ 4.2 แสดงเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือแต่ล่ะยี่ห้อ

| ยี่ห้อโทรศัพท์มือถือ | เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือจนเต็ม ( ชั่วโมง ) |
| --- | --- |
| NOKIA | 1.30 |
| OPPO | 1.45 |
| I mobile | 3.00 |
| SONY | 2.00 |
| SAMSUNG | 1.50 |

4.2.3 จากการทดลองศึกษาหาประสิทธิภาพของชุดจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับด้วยโซล่าเซลล์ทางด้านกระแสสลับ

1.) เมื่อทดลองกับหลอดตะเกียบขนาด 18 วัตต์ พบว่าสามารถใช้งานได้เพียงครึ่งชั่วโมง

2.) เมื่อทดลองกับพัดลม พบว่าพัดลมมีการหมุนอย่างช้าและค่อยๆหยุดหมุน

3.) เมื่อทดลองชาร์จคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค พบว่าสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ แต่เพียงชั่วขณะเท่านั้น

4.2.4 จากการทดลองศึกษาปริมาณแสงที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการชาร์จแบตเตอรี่เข้าชุดจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับด้วยโซล่าเซลล์

บทที่ 5

สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

5.1.1จากการดำเนินการพบว่าชุดจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับด้วยโซลาร์เซลล์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้ามาใช้งานได้ ทำการทดลองโดยการวัดปริมาณแสงซึ่งมีผลต่อการชาร์จแบตเตอรรี่เข้าชุดจ่ายพลังงาน

5.1.2จากการศึกษาคุณสมบัติของโซล่าเซลล์พบว่าโซล่าเซลล์มีคุณสมบัตินำไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าออกมาได้จริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณแสง

5.1.3 ได้ดำเดินการจัดทำชุดจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับบรรลุตามเป้าหมาย

5.1.4จากการทดลองประสิทธิภาพของชุดจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงได้ตั้งแต่ระดับ0-10 โวลต์ และสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับได้ 220 โวลต์ และสามารถรับโหลดสูงสุดได้ไม่เกิน 200 วัตต์

5.1.5 จากการศึกษาหาประโยชน์ของจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับสามารถนำมาใช้งานในยามฉุกเฉินได้และอีกทั้งยังเป็นการนำพลังงานสะอาดที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยลดการสิ้นเปลือง

5.2 อภิปรายผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินการคิดค้นและประดิษฐ์ชุดจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับด้วยโซล่าเซลล์ ( DC & AC Power Supply with Solar cell) สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงได้ตั้งแต่ระดับ 0-10 โวลต์ โดยที่สามารถเลือกปรับระดับแรงดันไฟฟ้าได้ 1.5 , 3 , 5 , 6 , 9 และ 10 V  โดยใช้ได้กับโหลดไม่เกิน 1 A และสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับได้ 220 โวลต์ และสามารถรับโหลดสูงสุดได้ไม่เกิน 200 วัตต์  ใช้ได้กับโหลดไม่เกิน 1 Aซึ่งชุดจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับด้วยโซล่าเซลล์ ( DC & AC Power Supply with Solar cell) นี้ เหมาะสำหรับการใช้งานนอกสถานที่ สามารถพกพาได้สะดวก และใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าในเวลาฉุกเฉินได้

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 คณะผู้จัดทำโครงงานเรื่องชุดจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับโดยโซล่าเซลล์( DC & AC Power Supply with Solar cell)ขึ้นเพื่อลดการสิ้นเปลืองจากการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการนำพลังงานทีมีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากชุดจ่ายพลังไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับโดยโซล่าเซลล์ นี้เป็นชุดทดลองเพื่อศึกษายังไม่เหมาะสมกับการใช้งานโดยทั่วไป เพราะชุดจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับโดยโซล่าเซลล์ ยังมีขนาดใหญ่ ดังนั้นสำหรับผู้สนใจนำโครงงานชิ้นนี้เป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงมากกว่าเดิม เพื่อให้เหมาะสมกับการพกพาอย่างสะดวก

5.3.2 หากมีการใช้โหลดด้านกระแสสลับขนาดใหญ่ ซึ่งชุดจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับโดยโซล่าเซลล์ ชุดนี้สามารถจ่ายโหลดได้ไม่เกิน 200 วัตต์ ควรพัฒนาให้สามารถจ่ายโหลดให้ได้มากกว่านี้เพื่อที่จะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หลาย ๆ ชนิด

บรรณานุกรม

ธวัชชัย  เลื่อนฉวี.  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า เล่ม1.  กรุงเทพฯ : สยามบรรณการพิมพ์, 2530.

พันธ์ศักดิ์  พุฒิมานิตพงศ์. อิเล็กทรอนิกส์ ในงานอุตสาหกรรม. ปริญญานิพนธ์ ภาควิชา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตสาขาไฟฟ้า. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,  2553.

พิมลพรรณ  พิทยานุกูล.  ไฟฟ้าเบื้องต้น.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก :

http: // www.lib.buu.ac.th.  (วันที่ค้นหาข้อมูล: 16 กันยายน 2555).

สุภาภรณ์  แก้วศักดา.  อิเล็กทรอนิกส์ 1.  กรุงเทพฯ : สำนักงานพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2534.

เรวัติ  ยศสุข.  (2546,กุมภาพันธ์ – มีนาคม).  “โซล่าเซลล์.”[ออนไลน์]. 6(6) เข้าถึงได้จาก :

http: // www.kalathai.com/think/view_hot.?article_id=16.  (วันที่ค้นข้อมูล : 16 กันยายน 2556).

ภาคผนวก

รายละเอียดของชิ้นงาน

ชิ้นงานสำเร็จ

เอาท์พุทด้านไฟฟ้ากระแสสลับ

เอาท์พุทด้านไฟฟ้ากระตรง

แผ่นโซลาร์เซลล์ ทำหน้าที่รับแสงอาทิตย์

LED แสดงระดับแรงดันแบตเตอรี่

รายละเอียดของวงจรการทำงาน

- วงจรควบคุมการชาร์จแบตเตอรี

วงจรควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ชุดนี้เป็นวงจรที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ วิทยุ พัดลม ทีวี เป็นต้น ที่ใช้ไฟกระแสตรงตามสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าหรือไม่สามารถเดินสายไฟฟ้าได้ วงจรนี้จะทำหน้าที่ควบคุมการชาร์จกระแสไฟฟ้าไม่ให้จ่ายโหลดเกิน (Overcharged) และป้องกันกระแสย้อนกลับในเวลากลางคืน (Over-discharged) ช่วยให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น

ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

- เหมาะสำหรับระบบแบตเตอรี่ 12 โวลท์

- ใช้แผ่นโซลาร์เซลล์ขนาด 16-22 โวลท์ 5-60 วัตต์

- มีระบบชาร์จแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยกระแสชาร์จสูงสุดประมาณ 5 แอมป์ ตัดการชาร์จเมื่อแบตเตอรี่เต็มและชาร์จเอง เมื่อแบตเตอรี่เริ่มหมด

2.  วงจรเร็กกูเลเตอร์

วงจรเร็คกูเลเตอร์ชุดนี้ เป็นวงจรควบคุมแรงดันไฟตรงให้คงที่ โดยสามารถเลือกแรงดันได้หลากหลาย ซึ่งทำให้สะดวกในการนำไป ใช้งานได้มากขึ้น เช่น นำไปใช้ในงานทดลองต่างๆ ที่ต้องการไฟคงที่ หลายๆ ค่า, การนำไปประยุกต์ใช้งานในวงจรต่างๆ เป็นต้น

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้หม้อแปลงขนาด 0-15 โวลต์เอซี 1 แอมป์

- สามารถเลือกแรงดันเอาท์พุทได้ 1.5,3,5,6,9,12 โวลท์

- สามารถจ่ายกระแสได้สูงสุด 1 แอมป์

- วงจรอินเวอร์เตอร์

คุณสมบัติ:

• ใช้กับแหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ 20 แอมป์ ที่โหลด 200 วัตต์

• มีวงจรตรวจสอบแบตเตอรี่ต่ำกว่า 10 โวลท์ จะตัดการทำงานของวงจร

• มีวงจรตรวจสอบกระแสเกิน 20 แอมป์

• รับโหลดได้สูงสุด 200 วัตต์

- วงจรแสดงระดับแรงดันแบตเตอรี่

เครื่องบอกแรงดันแบตเตอรี่ชุดนี้ เป็นวงจรที่ใช้ในการตรวจวัดแรงดัน ของแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ โดยใช้ LED จำนวน 8 ดวง แสดงแรงดันใน แต่ละย่านวัด ซึ่งบางครั้งที่เราจำเป็นที่จะต้องนำแบตเตอรี่ไปต่อกับเครื่อง อื่นๆ เช่น หลอดไฟ, พัดลม, โคมไฟโซล่าร์เซลล์ เป็นต้น เมื่อเราใช้งานไป จะทำให้แรงดันในแบตเตอรี่ลดลงและจะหมดไปเองในการที่เราใช้ แบตเตอรี่จนหมดบ่อยๆ เป็นสาเหตุทำให้แบตเตอรี่มีอายุใช้งานที่สั้นลง กว่าเวลาที่ควรจะเป็น ซึ่งวงจรนี้จะช่วยบอกแรงดันแบตเตอรี่ เพื่อให้เรารู้ สภาพแรงดันของแบตเตอรี่ตลอดเวลา

ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

- ไม่ใช้แหล่งจ่ายไฟ

- กินกระแสสูงสุดในขณะทำการวัด 56มิลลิแอมป์

- ใช้ LED จำนวน 8 ดวง แสดงผลแรงดันในแต่ละย่านวัด

- มีตัวป้องกันความเสียหาย อันเกิดมาจากการตรวจวัดแรงดันกลับขั้ว

- ใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้แบบเกือกม้า ในการปรับตั้งแรงดันในแต่ละ ย่านวัด

รูปภาพขั้นตอนการดำเนินงาน

การออกแบบชิ้นงาน

แบตเตอรี่ 6 V , 1.2 Ah

หม้อแปลงไฟฟ้า 220 – 12 V  , 1 A

แผ่นโซล่าร์เซลล์ ขนาด 6 V

วงจรโซล่าร์ชาร์จ

วงจรอินเวอร์เตอร์ 200 W

วงจรแสดงระดับแรงดันแบตเตอรี

วงจรเร็กกูเลเตอร์

แผ่นอะคลิลิคขนาด 2.5 มิลลิเมตร

อุปกรณ์สายชาร์จโทรศัพท์แบบต่างๆ

อุปกรณ์อื่นๆ

เครื่องมือต่างๆ

การประกอบแผ่นอะคิลิคลงในกล่องชิ้นงาน

การประกอบวงจรต่างๆ ลงในกล่องชิ้นงาน

การบัดกรีเชื่อมต่ออุปกรณ์

การทดสอบการทำงานของชิ้นงาน

การทดสอบการชาร์จโทรศัพท์

การทดสอบแรงดันเอาท์พุตด้านไฟฟ้ากระแสสลับ